Схема посылки

| Пакеты(байты) | 0 | 1 | 2 | 3 | Максимум, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заполняемые переменные | xxxxFFFF | xx00xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |  |
| 0) Дальность | 0x0F | 0x80 | 0x01 | 0x99 | 199, км |
| 1) Номер | 0x1F | 0x89 | 0x99 | 0x99 | 99999 |
| 2) Высота | 0x2F | 0x80 | 0x19 | 0x99 | 1999, 10 м |
| 3) Ост.топлива | 0x3F | 0x80 | 0x00 | 0x99 | 99, % |
| 4) УВД | 0x4F | 0x80 | 0x20 | 0x47 | 2047 |
| 5) Курс | 0x5F | 0x80 | 0x20 | 0x47 | 2047 |
| 6) Глиссада | 0x6F | 0x80 | 0x20 | 0x47 | 2047 |
| 8) Бедствие | 0x8F | 0x81 | 0x00 | 0x00 | 1 |
| 9) Шасси выпущ. | 0x9F | 0x81 | 0x00 | 0x00 | 1 |
| 12) Авария | 0xCF | 0xC0 | 0x00 | 0x00 | 1 |

Особенности:

- Бедствие и шасси выпущено работают как 1/0. И отмечаются в 1м байте.

- Сигнал аварии так же бинарен, и помещается в 6бит 1го байта.

- Метка о записи – помещается в 7й бит 1го байта

- Плюс режим пишется в 0й байт, в 7 - 4й биты, а 3 – 0 биты занимает F.

Переменная Mode

Mode - (режим) переменная отвечает за положение  переключателя.

Таблица 1 Кодировка переменной mode

| Номер | Название | mode |
| --- | --- | --- |
| 0 | Дальность | 00000001 |
| 1 | Номер | 00000010 |
| 2 | Высота | 00000100 |
| 3 | Топливо | 00001000 |
| 4 | Бедствие | 00010000 |
| 5 | Шасси | 10000001 |
| 6 | УВД | 10000010 |
| 7 | Курс | 10000100 |
| 8 | Глиссада | 10001000 |
| 12(9) | Авария | 10010000 |

Вопросы:

- Как отображать ошибку?

  - Ошибка чётности – мигнуть 1 раз, отправить запрос снова.

  - Разрыв линии - мигание индикатора

  - Сигнал аварии – постоянное горение. Причём, 12 код – необязателен. Главное – наличие бита ошибки.

  - При зажигании светодиода «АВАРИЯ» нужно гасить светодиод «РАБОТА» и наоборот.

- Следить ли за чётностью, и отмечать ли ее?

  - Да, а так же можно сравнивать полученную посылку с отправленной

- Как подключены индикаторы – какой слева, какой справа?

  - 0 индикатор слева

- Подключены ли точки у индикаторов?

  - Да, но пока что не задействованы

- Режим ошибки - отправка сообщения код 12, а потом?

  - А потом постоянная отправка сообщения. До тех пор пока не появится сигнал

- Как подключаются клавиши и переключатели?

  - Как захочу.

- Будет ли кнопка чтения?

  - Запрос на чтение отправляется с каждым поворотом переключателя, и при включении

- Что с 14м пином? – Вторым у порта Е

  - Появление сигнала от него – Нужно установить 5,6 бит в 2м слове.

- Отредактировать номера в связи с изменением ключей